立式压力蒸汽灭菌器（SQ510C）样机试用协议

甲方：成都盛德先华科贸有限公司

乙方：

兹甲方与乙方就样机试用达成如下协议：

- 甲方提供一套型号     SQ510C          ，试用期为一个月。

- 乙方须要保护好甲方所提供样机的外包装，以便设备的运输。

- 乙方须在试用期内完成实验，试用期结束后乙方必须将样机清洗干净并保证设备完好归还甲方。

- 乙方在使用过程中，不得做具有燃烧、爆炸、腐蚀等危险性实验，不得对机器有损害，造成一切后果全由乙方负责，并赔偿甲方的全部损失。

- 乙方在使用过程中，必须做好维护工作，不得人为损坏设备。非人为因素造成的仪器的故障问题，由甲方负责。

- 此协议一式两份，双方签字后生效。

- 样机性能指标：

机型：SQ510C

运行方式：自动高压蒸汽灭菌

最高使用压力：0.255MPa

使用温度范围：45-135℃/45-80℃（预热温度）/45-60℃（保温工程）/65-100℃(溶解工程)

105-135℃（灭菌工程）

机器尺寸：

- 使用注意事项：

  - 设备水平安装距左方、右方、前方空间尺寸大于  15  公分以上。背后面空间尺寸大于  30  公分以上。

  - 设备左侧设计有蒸气排放口。高温蒸气由此排放，请不要将手、脸接近此排放口，因可能引起烫伤等事故。

  - 请在打开盖子前，事先确认好压力降到[0MPa]后方可打开盖子。虽然安装有安全

锁键机构，通常情况下盖子不能打开。但是，如果强行打开，会喷出高温，高压的蒸气，导致烫伤等事故发生。

另外：灭菌器运转结束后，如果（缸内温度较高时）打开盖子，则会有大量蒸气从缸内冒出，请不将脸、手接近。

  - 请确认压力表下降在[0MPa]时，排放灭菌用水。如果在压力过高的状态下打开排水阀门，会有热水喷出，相当危险。另，即使压力表显示为[0MPa]，但机器运转刚停止，灭菌用水还处于高温状态，请待冷却后进行排水。

  - 本机器正面门内安装有冷却水瓶。运转中及运转结束后，热水进入瓶内，可能引起烫伤等事故，若需取出冷却水瓶时，请待热水冷却后进行。另外，请不要在运转中开门。

  - 若到达最高水位而不进行排水处理，水满溢出来后机器继续运转的话，热水和蒸气可能会由冷却水瓶中喷出，非常危险。

  - 请在安装冷却水瓶时，确定装好硅胶栓。如果硅胶栓有松动现象，机器持续运转中，热水或蒸气会从冷却水瓶中喷出，非常危险。

  - 蒸气接水杯的水在运行2～3 回后，水会积满，请在每次运转结束后倒掉蒸汽水。一旦水积满后运转，可能会引起漏水或有热水及蒸气从冷却水瓶中喷出来。

  - 运转中以及运转刚停下来时，在盖以及冷却水瓶的周围，还有高温余温，请注意不要烫伤。

  - 请在缸内的蒸气充分散发后，取出灭菌物。因灭菌物的温度较高，请戴好耐热皮手套操作，以防烫伤。

  - 灭菌运行中，可能会因某种异常，蒸气会从安全阀喷出，请不要直接触摸外装周围的放热口。另外，也不能堵塞此放热口。

  - 请不要空烧。加热器在水极少的情况下运行时，造成加热器露出空气中，从而导致劣化或破损。请务必在运转前确认缸体内的水量是否适合。

- 样机清单：

1、压力蒸汽灭菌器主机1台。 2、设备包装箱1个。 2、说明书1份。 3、提篮（1个）。

甲方：成都盛德先华科贸有限公司           乙方：

(乙方已阅读并同意全部内容，确认签字)

法人委托代表：                           法人委托代表：

2014   年    月     日                  2014   年    月     日